- Разработка алгоритма классификации бактерий

- по их спектрам комбинационного рассеяния света
Студент 1 курса Сапармурадов С.

- Руководитель Байкова Т.В.

- Россия, г. Москва, Российский технологический университет – МИРЭА

Спектроскопия комбинационного рассеяния света с поверхностным усилением (SERS) представляет собой перспективный метод для экспресс-анализа биологических объектов. Усиление сигнала на наноструктурированных подложках позволяет регистрировать уникальные спектральные "отпечатки" бактерий, что востребовано в медицинской диагностике, микробиологическом мониторинге и фармацевтическом контроле.

Целью данной работы является разработка устойчивого алгоритма классификации бактерий на основе SERS-спектров с использованием методов машинного обучения. Для её достижения решались следующие задачи: объединение спектров разной длины в единый датасет, разработка многоступенчатой предобработки (интерполяция, биннинг, нормализация), создание метода извлечения информативных признаков, обучение классификационной модели и оценка её точности.

Анализ современных исследований выявил ограничения существующих подходов: зависимость от сложной пробоподготовки, использование "сырых" спектров, чувствительных к шуму, и низкую адаптивность к малым выборкам. В отличие от них, предложенная методика включает интеллектуальную обработку данных: интерполяцию спектров на общий диапазон (800–3000 см⁻¹) методом ближайшего соседа, сжатие данных через биннинг в 20 интервалов, индивидуальную MinMax-нормализацию для сохранения спектральной формы. Ключевым этапом стало автоматическое извлечение признаков — идентификация топ-10 пиков с фиксацией их позиции (λ), высоты (I) и ширины (FWHM) с помощью алгоритма scipy.signal.find_peaks. Для классификации использовался ансамбль случайного леса с оптимизацией гиперпараметров (GridSearchCV) и кросс-валидацией, учитывающей групповую принадлежность спектров (GroupKFold).

Разработанный подход ориентирован на приложения, требующие быстрой и точной идентификации патогенов: диагностику менингита и сепсиса, контроль микробиологической безопасности в фармацевтике, анализ экологических проб.

К достоинствам методики относятся устойчивость к шуму, интерпретируемость признаков (пики соответствуют биомолекулам), эффективная работа с малыми выборками (6 спектров) и автоматизация обработки (< 1 мин на спектр). Однако выявлены ограничения: потери информации при интерполяции, чувствительность к параметрам поиска пиков (prominence, distance), текущая проверка только для двух классов бактерий (S. aureus, P. aeruginosa) и риск переобучения из-за малого объёма данных.

В результате достигнута сбалансированная точность классификации 83% (LOSO-CV). Погрешность обусловлена неидеальным выравниванием спектров, субъективностью выбора топ-N пиков и ограниченной выборкой. Поставленные задачи решены, методика готова к апробации на расширенной выборке патогенов (K. pneumoniae, E. coli).

Ключевые слова: SERS-спектроскопия, машинное обучение, классификация бактерий, обработка спектров, случайный лес.