Разработка алгоритма классификации бактерий методом спектроскопии комбинационного рассеяния света

Байкова Т.В.

преподаватель кафедры физики и технической механики ИПТИП РТУ МИРЭА

Гончуков С.А.

д.ф.-м.н., профессор кафедры лазерной физики НИЯУ МИФИ

Аннотация. В работе представлен подход к автоматической классификации бактерий на основе их рамановских спектров с учётом плазмонного усиления (ГКР). В качестве объектов исследования использованы золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) и клебсиелла пневмония (Klebsiella pneumoniae) на наноструктурированных подложках: золотые сферические наночастицы и углеродные наностенки с Au-плёнкой. Предложен алгоритм обработки спектров, включающий динамически настраиваемое сглаживание фильтром Савицкого-Голея, MinMax-масштабирование, извлечение пиковых и статистических признаков, а также классификацию методом случайного леса. Показано, что сочетание поверхностно-усиленной спектроскопии и алгоритмов ИИ обеспечивает высокую точность (≥ 90 %) распознавания грам-положительных и грам-отрицательных бактерий.

Ключевые слова: рамановская спектроскопия, SERS/ГКР, алгоритм классификации, Savitzky–Golay, RandomForest.

Введение

Быстрая и точная диагностика бактериальных инфекций на ранней стадии критически важна для своевременного начала терапии и предупреждения осложнений. Традиционные методы (культуральное выращивание, микроскопия, окрашивание по Граму) требуют часов или дней и могут давать ложные результаты при низких концентрациях микроорганизмов. Спектроскопия комбинационного рассеяния света позволяет получать «молекулярный отпечаток» образца без использования красителей, однако природная интенсивность рамановского сигнала низка. Применение наноструктурированных подложек с эффектом поверхностно-усиленного рамановского рассеяния (SERS или ГКР) повышает чувствительность[1,2,3]. Цель этой работы - разработать алгоритм автоматической классификации бактерий по их СКР-спектрам, усиливаемым этим механизмом, и оценить эффективность подхода на примерах грам-положительных и грам-отрицательных культур.

Методика эксперимента

Спектры регистрировали на спектрометре Nicolet Almega XR с возбуждением неодимового лазера (λ = 532 нм, 20 мВт). Считали компоненты Stokes-сдвига в диапазоне 400–3100 см⁻¹ при разрешении 2 см⁻¹. Волновую шкалу калибровали по пикy кремния (521 см⁻¹). В целях уменьшения влияния флуоресценции использовали режим фотообесцвечивания в течение 30 секунд перед записью спектров комбинационного рассеяния света.

Для автоматической обработки и классификации спектральных данных, полученных методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (СКР) с плазмонным усилением (ГКР), на языке программирования Python был разработан комплексный алгоритм, объединяющий этапы предобработки сигналов, извлечения признаков, снижения размерности и классификации.

На первом этапе реализации алгоритма выполнялось сглаживание спектров с использованием фильтра Савицкого–Голея. Как показано на рис. 1 для устранения вариабельности масштаба интенсивностей между разными спектрами применялось нормирование с помощью масштабирования признаков в диапазоне [0,1] (MinMaxScaler).

Рис. 1. Спектры КР бактерии Staphylococcus aureus (Синий цвет) и Klebsiella pneumoniae (оранжевый цвет).

После предобработки для каждого спектра вычислялся вектор признаков, представляющие собой спектральные «отпечатки» бактерий, включающий: положение основного пика (максимального значения интенсивности по оси частот); интенсивность основного пика; статистические характеристики (среднее значение интенсивности, стандартное отклонение и медиану интенсивностей по спектру). Данная процедура позволяла существенно сократить размерность данных при сохранении их диагностически значимой информации.

В качестве основного алгоритма классификации использовался метод случайного леса (Random Forest Classifier), обладающий высокой устойчивостью к переобучению и способностью учитывать сложные нелинейные зависимости между признаками. Для повышения точности модели и оптимизации её параметров применялся метод перебора по сетке (GridSearchCV) с трёхкратной перекрёстной проверкой (cross-validation, cv=3). Оптимизируемыми гиперпараметрами являлись: количество деревьев (n_estimators), максимальная глубина деревьев (max_depth).

Таким образом, весь процесс классификации спектров включал предобработку данных (масштабирование интенсивностей), извлечение признаков (положение и амплитуда максимального пика, статистические моменты), снижение размерности методом главных компонент (PCA) и классификацию с использованием случайного леса (Random Forest Classifier).

Разработанная архитектура алгоритма позволяет легко масштабировать систему под новые спектральные базы данных, а также адаптировать её для распознавания более широкого спектра бактериальных агентов.

Результаты и их обсуждение

В ходе эксперимента было подтверждено значительное усиление сигналов спектров комбинационного рассеяния света (СКР) при использовании наноструктурированных подложек [5-7].

Классификационная модель была обучена и протестирована с использованием 80 % спектров для обучения и 20 % для валидации. Полученные метрики качества модели:

- 	accuracy (доля правильных классификаций) 92%;

- precision (точность предсказания класса для положительного случая) 0.91 для Staphylococcus aureus, 0.93 для Klebsiella pneumoniae;

-  	recall (полнота - доля правильно обнаруженных положительных примеров) 0.92 и 0.90 соответственно.

Результаты применения алгоритма с предварительным сглаживанием спектров фильтром Савицкого-Голея не показали существенного улучшения качества классификации, что указывает на достаточную чистоту исходных спектров и минимальное влияние фонового шума в экспериментальных данных.

Анализ данных показывает, что использование механизма гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) в сочетании с алгоритмами машинного обучения позволяет достичь высокой надёжности классификации даже при небольшом объёме данных и невысоком уровне сигналов.

Выигрыш в чувствительности за счёт наноструктурированных подложек делает возможным дальнейшее применение предложенной методики для ранней диагностики бактериальных инфекций в клинической практике, а также для мониторинга качества воды и пищевых продуктов.

Заключение

Предложенный алгоритм классификации бактерий на основе SERS-спектров демонстрирует высокую точность и позволяет детектировать как грам-положительные, так и грам-отрицательные культуры при низких концентрациях благодаря плазмонному усилению. Адаптивные параметры предобработки и компактный набор признаков делают модель универсальной для дальнейшего расширения базы патогенов и интеграции в портативные диагностические устройства.

Список использованных источников

- S.A.  Gonchukov,  T.V.  Baikova,  M.V.  Alushin,  T.S.  Svistunova,  S.A.  Minaeva,  A.A. Ionin, S.I. Kudryashov, I.N. Saraeva, D.A. Zayarny.  Single bacterium detection using SERS. // Journal of Physics: Conference Series. – 2016. – 691.

- Tsvetkov, M. Y., Evlashin, S. A., Mironovich, K. V., Minaeva, S. A., Suetin, N. V., & Bagratashvili, V. N. Ag on carbon nanowalls mesostructures for SERS// Proceedings of  SPIE  –  The  International  Society  for  Optical  Engineering.  –  2015.  –  с.  9450.  –  https://doi.org/10.1117/12.2073252

- V.O.  Yukhymchuk,  O.M.  Hreshchuk,  M.Ya.  Valakh,  Ye.G.  Gule,  M.A.  Skoryk,  V.S. Efanov, N.A. Matveevskaya, T.G. Beynik. Design and characterization of nanostructured  SERS  substrates  based  on  gold  nanostars.  //  Semiconductor  Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2017. – V. 20. – N 1. – p. 41-47.

- Harz M, Kiehntopf M, Stöckel S, Rösch P, Deufel T, Popp J. Analysis of single blood cells for CSF diagnostics via a combination of fluorescence staining and micro-Raman spectroscopy.// The Analyst. – 2008. – 133. – p. 1416-1423. – PMID 18810290 DOI: 10.1039/B716132H

- Haynes,  C.  L.,  McFarland,  A.  D.  and  Van  Duyne,  R.  P.  Surface-Enhanced  Raman Spectroscopy// Analytical Chemistry. – 2005. – No77. – с. 338A–346A.

- Cialla-May  D,  Krafft C, Rösch P, Deckert-Gaudig  T,  Frosch  T,  Jahn  IJ,  Pahlow  S, Stiebing  C,  Meyer-Zedler  T,  Bocklitz  T,  Schie I,  Deckert  V,  Popp  J.  Raman Spectroscopy  and  Imaging  in  Bioanalytics.//  Analytical  Chemistry.  –  2021.  –  DOI: 10.1021/acs.analchem.1c03235.

- Guo  S,  Rösch  P,  Popp  J,  Bocklitz  T.  Modified  PCA  and  PLS:  Towards  a  better  classification  in  Raman  spectroscopy–based  biological  applications.//  Journal  of Chemometrics. – 2020. – 34. – DOI: 10.1002/Cem.3202.