Слайд 1. Введение

Добрый день. Сегодня мы представлю нашу работу на тему: Разработка алгоритма классификации бактерий по их спектрам комбинационного рассеяния света.

Слайд 2. Актуальность

Инфекционные заболевания остаются одной из главных угроз для здоровья человека. Согласно данным, инфекционные бактерии ежегодно приводят к высокой заболеваемости и смертности. Современная диагностика требует быстрого и точного подхода — и здесь особенно перспективной является спектроскопия комбинационного рассеяния света, или СКР. В условиях роста заболеваемости инфекциями важно не только быстро обнаружить возбудителя, но и точно его идентифицировать. Цель нашей работы — автоматизировать процесс идентификации бактерий с помощью методов машинного обучения, используя их спектры комбинационного рассеяния света.

Слайд 3. Объект исследования

Мы сосредоточились на бактериальных патогенах, таких как стафилококки, стрептококки, менингококки, псевдомонады, кишечная палочка и другие. Некоторые из них, например золотистый стафилококк, находятся в организме человека постоянно и при этом могут вызывать тяжёлые заболевания — от кожных инфекций до сепсиса.

Слайд 4. Методы диагностики

Традиционные методы, такие как ПЦР или посев, требуют времени и специализированного оборудования. Спектроскопия комбинационного рассеяния позволяет быстро и точно определять молекулярный состав образца, основываясь на характерных вибрациях молекул. Это делает метод особенно ценным для экспресс-диагностики.

Слайд 5. Эффект комбинационного рассеяния

Принцип метода основан на неупругом рассеянии света. При взаимодействии лазерного излучения с молекулами происходит сдвиг частоты — появляется спектр, содержащий линии, характерные для конкретных химических связей. Этот спектр уникален для каждой бактерии и может служить её «отпечатком пальца».

Слайд 6. Экспериментальная установка

Мы использовали рамановский спектрометр Nicolet Almega XR с лазером на длине волны 532 нм. Объекты наносились на подложки с золотыми наночастицами или углеродными наностенками с золотым покрытием. Это усиливало слабые сигналы за счёт эффекта поверхностного плазмонного резонанса.

Слайд 7. Спектры КР бактерий

На слайде представлены примеры спектров двух различных бактерий: Staphylococcus aureus и Pseudomonas. Хорошо видно, что спектральные линии отличаются, и это позволяет использовать спектры для их распознавания и классификации.

Слайд 8. Алгоритм классификации

После получения спектров необходимо было их предварительно обработать и извлечь информативные признаки. Сначала мы интерполировали данные на общую сетку по частотам, затем выполнили биннинг — разделили спектр на 20 равных диапазонов и усреднили интенсивность в каждом. Следом применили нормализацию MinMaxScaler, чтобы избежать перекоса в признаках.

После этого мы использовали алгоритм извлечения пиков: для каждого спектра выбирались координаты, высоты и ширины до 10 наиболее выраженных пиков. Эти 30 признаков стали входными для модели машинного обучения.

В качестве классификатора использовался ансамблевый метод Random Forest. Модель обучалась с подбором гиперпараметров и оценкой точности по стратегии GroupKFold, чтобы избежать переобучения на спектрах одного и того же образца.

Слайд 9. Обработка спектров

Спектры изначально имели разную длину и диапазон. Мы интерполировали их на общую сетку, затем усреднили значения в 20 равных интервалах (биннинг), и нормировали. Это важно, чтобы алгоритм обрабатывал данные в едином формате.

Слайд 10. Извлечение признаков

Для извлечение пиков была использована функция find_peaks из библиотеки SciPy. На вход подаются уже предобработанные, интерполированные на общую сетку и сглаженные спектры. Для каждого пика сохраняем три параметра: Позиция (волновое число λi), амплитуда (высота si), ширина на полувысоте. Из всех обнаруженных пиков отбираем топ‑N по убыванию высоты si​.  Эти данные становятся входными признаками для классификатора.

Слайд 11. Random Forest

В качестве алгоритма для классификации использовался ансамбль решающих деревьев «случайный лес». Входными признаками выступает уже подготовленные для каждого спектра вектор из 30 чисел (для 10-и пиков): позиции, высоты и ширины пиков. Внутри каждого дерева задаётся вопрос типа «высота пика 1335 см⁻¹ больше ли 0.7?» (0.7 – нормализованная интенсивность). Если да – идёт в одну ветку, если нет – в другую. На каждом уровне дерево задаёт новый простой вопрос, пока не определит класс 0 или 1 где и заканчивается ответвление дерева.Строиться сотню таких деревьев на разных случайных подмножествах данных и признаков. Каждый «деревяшка» голосует за свой класс. Побеждает тот класс, за который проголосовало больше деревьев.

Слайд 12. Результаты

Для надёжной оценки применялась групповая кросс-валидация (Leave One Spectrum Out CV) — она учитывает, что несколько спектров могут быть получены от одного образца. Мы также настраивали параметры модели для достижения наилучшей точности. Итоговая точность классификации составила около 83%. Алгоритм устойчиво распознаёт тип бактерии по спектру. Это показывает, что метод применим в реальных задачах быстрой диагностики

Заключение

Поверхностно-усиленная спектроскопия комбинационного рассеяния света — это высокочувствительный метод, который можно эффективно использовать для классификации бактерий. Совмещая его с методами машинного обучения, мы получаем быстрый и точный инструмент диагностики. Благодарю за внимание!